【工程會監造計畫暨品質計畫製作綱要】

全套管基樁工程自主檢查表

（參考例，檢查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

編號：

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  | 協力廠商 |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 | 年 月 日 |  |  |
| 檢查時機 |  | □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 設計圖說、規範之檢查標準（定量定性） |  |  | 實際檢查情形 （敘述檢查值） | 檢查結果 |
| 施工前 | 樁心檢測 |  | 水平位置偏差＜7.5cm，高程如圖說規定。 |  |  |  |  |
|  | 基樁套管直徑 |  | 外徑≧150cm |  |  |  |  |
|  | 基樁套管璧厚 |  | 管厚≧16mm |  |  |  |  |
| 施工中 | 套管位置偏差 |  | ≦7.5公分) |  |  |  |  |
|  | 鑽掘垂直精度 |  | ＜1/200 |  |  |  |  |
|  | 基樁長度 |  | 60m〜60.75m |  |  |  |  |
|  | 樁底淤泥沈澱量 |  | ＜5㎝ |  |  |  |  |
|  | 主筋直徑 |  | 32㎜ |  |  |  |  |
|  | 箍筋直徑 |  | 19㎜ |  |  |  |  |
|  | 搭接長度 |  | 40D |  |  |  |  |
|  | 主筋與箍筋支數 |  | 依施工圖〈如附件〉 |  |  |  |  |
|  | 主筋長度 |  | 每節10~16m |  |  |  |  |
|  | 箍筋間距 |  | 依施工圖〈如附件〉 |  |  |  |  |
|  | 鋼筋籠護耳 |  | 每斷面6個、間距3公尺 |  |  |  |  |
|  | 坍度試驗 |  | 16cm≦最大坍度≦18cm |  |  |  |  |
|  | 氯離子含量試驗 |  | ≦0.3kg/m3 |  |  |  |  |
|  | 混凝土試體製作 |  | 1組/75m3 |  |  |  |  |
| 施工後 | 基樁完整性 |  | 基樁需完整 |  |  |  |  |
|  | 樁長 |  | 60m〜60.75m |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |

工地主任簽名：　　　　　　　現場施工人員簽名（檢查人員）：